Miguel Ángel Lara Guarino

Alfonso Manchado Pérez

SEPA 2023:

Memoria de Prácticas y Proyecto

SoftCore

En esta memoria, nos adentramos en el emocionante mundo de la FPGA Lattice IceBreaker, una placa de desarrollo poderosa y compacta, y exploramos en detalle su integración con el procesador Nerov32 como SoftCore. Este procesador de 32 bits, diseñado específicamente para su implementación en FPGA, proporciona una sólida base de cómputo y control, ampliando las capacidades de la IceBreaker y ofreciendo una plataforma adaptable para numerosas aplicaciones.

A lo largo de este informe, comentaremos las diferentes prácticas realizadas durante la asignatura y acabando con la explicación de nuestro proyecto final, donde la combinación de la FPGA IceBreaker y el procesador Nerov32 ha demostrado ser excepcionalmente efectiva.

Pero, antes de nada, ¿por qué el uso de un procesador dentro de una FPGA?  La inclusión de un procesador en una FPGA (Field-Programmable Gate Array) ofrece una versatilidad única al permitir la personalización del hardware para aplicaciones específicas, combinando la lógica personalizada con el procesamiento de propósito general. Es decir, tenemos por un lado el poder de paralelizar múltiples tareas con la FPGA y por el otro, el desarrollo secuencial por parte del procesador que nos permite tener más control sobre el sistema.

Índice

1.	Práctica 1: Toma de contacto y uso de los leds	3

Hardware	3

Software	3

2.	Práctica 2: Uso del Teclado numérico mediante el GPIO	4

Hardware	4

Software	4

3.	Práctica 3: Uso de un periférico Wishbone	4

Hardware	4

Software	4

4.	Proyecto Final	4

Hardware	4

Software	4

# Práctica 1: Toma de contacto y uso de los leds

Para esta primera práctica, entraremos en contacto con el manejo de las herramientas que se nos proporcionan para realizar la síntesis, implementación y generación del bitstream por parte de los códigos VHDL y la compilación para la parte del procesador Neorv32.

Los programas que nos permitirán efectuar estos pasos son:

- Síntesis		 Yosys + Ghdlsynth

- Place & Route 	 Nextpnr

- Bitstream 	 Icestorm

- Build		 GNU Make

## Hardware

Gpio_o

Gpio_i

Leds (4 downto 0)

Reset signal

ICE40UP5k

FPGA

Button (2 downto 0)

Para la parte del hardware, se hará uso de los pines de comunicación GPIO para crear una conexión directa entre los Leds y el soft processor Neorv32. Además, se agregará una señal de reset controlada por el soft processor y, finalmente, se comunicará también mediante el GPIO, el valor del botón pulsado.

- Añadimos las señales necesarias:

- Asignamos a la señal ‘c_button_val’ el valor del botón que haya sido pulsado:

- Asignamos valor a las salidas:

## Software

# Práctica 2: Uso del Teclado numérico mediante el GPIO

((Alfon explica la intro))

## Hardware

Para la parte del hardware, se hará uso de los pines de comunicación GPIO para crear una conexión directa entre el teclado y el soft processor Neorv32. Además, se instanciará una entidad llamada “peripheral_teclado.vhd” la cual realizará el proceso de lectura del teclado.

s_leds [4:0]

ICE40UP5k

FPGA

Gpio_o

Gpio_i

s_reset

c_button_val [2:0]

Peripheral_teclado.vhd

Key_value [2:0]

Para realizar la lectura del del teclado en hardware, se ha diseñado la siguiente entidad en VHDL:

## Software

# Práctica 3: Uso de un periférico Wishbone

## Hardware

## Software

# Proyecto Final

## Hardware

## Software

# Anotaciones adicionales